8. RAZRED FIZIKA (18. 5. 2020- 22.5.2020)                                                                                   1

Pozdravljeni v 10. tednu učenja na daljavo.

1. ura tega tedna

a)  Rešitve TLAK-vaje

Natančno preglej in popravi če imaš še kakšno napako.

b)                                      TLAK V TEKOČINAH                                                        2

|  | Kapljevine- tvorijo kapljice in gladino Plini- ne tvorijo kapljic, nimajo gladine Oboji pa tečejo-tekočine |
| --- | --- |

Prejšnjo uro smo obravnavali tlak na trdno snov

| sila Tlak = --------------- = FS ploskev |  |  |
| --- | --- | --- |

Po trdnih snoveh se tlak prenaša samo v smeri sile.

Če udarimo s kladivom po žeblju, ki ga držimo ob strani, tam tlaka ne čutimo.

Pod konico žeblja pa je tako velik tlak, da žebelj prodre v les.

To uro pa bomo obravnavali tlak v tekočini

Tlak v tekočini povečamo z delovanjem zunanje sile.(stisnemo balon, s plinom napolnimo zračnico,segrejemo plin,…..

Tlak v zaprti tekočini je povsod enak.(v balonu, v zračnici, v vrečki,…..)

Če povečamo tlak na enem mestu, se le ta prenese po tekočini enakomerno v vseh smereh(npr. stisnemo balon)

Sila tekočine je pravokotna na stene posode(slika 3 in 4)-če naredimo luknjico v balon napolnjen z vodo so curki pravokotni na steno

______________________________________________________________________________

2. ura tega tedna  UPORABA TLAKA V ZAPRTIH POSODAH

Znanje o tlaku tekočine v zaprtih posodah nam pride prav v vsakdanjem življenju pri izdelavi HIDRAVLIČNEGA DVIGALA, HIDRAVLIČNE STISKALNICE ali pri AVTOMOBILSKIH ZAVORAH.

-z njimi si olajšamo delo, ker povečajo silo

-glavni sestavni del je vezna posoda

Primer rešene naloge

Vulkanizer namerava dvigniti avto s hidravlično dvigalko. Na bat s ploščino 0,1dm2 pritisne s silo 125N. Bat pod avtom je velik 8 dm2. S kolikšno silo bat dviga avto?(slika spodaj)

Postopek reševanja.

Leva stran posode:

S1=0,1dm2                 p1= F1S1 =125N0,1dm2=1250Ndm2

F1=125N

Izračunali smo tlak, ki nastane v posodi zaradi povečanja zunanje sile. Tlak se prenese po celi posodi in je enak tudi pod drugim batom p1= p2

Desna stran posode:

p2=1250Ndm2		 F2= p2∙ S2=1250Ndm2∙8 dm2 =10000N

S2=8 dm2

Bat dviga avto s silo 10000N

Podobno je tudi pri hidravličnih zavorah- tovornjaki(slika spodaj)

Vaje: Rešuješ po zgledu rešene naloge(nariši skico- glej slike zgoraj)

Naloge mi pošljite na vpogled učenci, ki imate ocene 3 in več.

Če zmorete in znate, bom zelo vesela nalog tudi od ostalih.(ne prepisuj, ampak delaj sam)

1.) Imamo hidravlično dvigalo, katerega manjši bat ima prerez 15 cm2, večji pa 160 cm2. S kolikšno silo deluje večji bat na breme, če na manjšega delujemo s silo 60N?

2.) S kolikšno silo pritiska voda na prst, s katerim zatisnemo iztočno ustje brizgalke? Presek ustja je 2 mm2, presek bata pa 28 mm2 . Na bat delujemo s silo 7N.

3.) 400N težak Jožek leži na napihnjeni blazini in pokriva 0,5 m2 veliko ploskev. Odprtina za napihovanje je 10000-krat manjša od ploskve, ki jo pokriva Jožek. S kolikšno silo mora prijatelj tiščati na odprtino, da zrak ne uhaja

učiteljica Marjeta